| USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ DROGA GMINNA (UL. SEROCKA) WE WSI KULIGÓW (GMINA DĄBRÓWKA) |  |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | ## NETTO: ## ………………. zł | ## BRUTTO: ……………….. zł |  |
| OBIEKT: | ## DROGA GMINNA |  |  |
| LOKALIZACJA: | KULIGÓW działka nr ewid. 742 |  |  |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-9 45112710-5, 45233280-5 |  |  |
| INWESTOR: | ##### GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |  |
| SPORZĄDZIŁ: | Maciej Styś |  |  |
| ŁOCHÓW – marzec 2009 r. |  |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi gminnej (ulica Serocka)

we wsi Kuligów (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D-02.03.01 | Dowóz gruntu piaszczystego na podniesienie nawierzchni drogi [ 180 x 6,0 x 0,3 (śr.) ] | m3 | 324,00 |
| 2. | D-04.02.02 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [ 180 x 4,8 ] | m2 | 864,00 |
| 3. | KNR 2-11 0414-03 | Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej drogi z siatki stalowej wraz z wyprawą z kamieni o grubości warstwy 25 cm (gabiony) [ 150 x 1,5 x 0,25 ] | m3 | 56,25 |
| 4. | KNR 2-11 0503-03 | Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej drogi z opaski z kiszki faszynowej  150 mm | mb | 150,00 |
| 5. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 4,2 m [ 180 x 4,2 ] | m2 | 756,00 |
| 6. | D-05.01.03 | Wykonanie nawierzchni drogi z pospółki żwirowej, rozściełanej i zagęszczanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, szerokość 4,0 m [ 180 x 4,0 ] | m2 | 720,00 |
| 7. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym [ 180 x 0,5 x 0,1 ] | m3 | 9,00 |