| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM WSI GUZOWATKA (GMINA DĄBRÓWKA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | ## NETTO: ## zł | ## BRUTTO: zł |  |
| OBIEKT: | ## CHODNIK I ZJAZDY INDYWIDUALNE PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4323W |  |  |
| LOKALIZACJA: | GUZOWATKA działka nr ewid. 207 |  |  |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-9, 45233100-0 45233253-7, 45112710-5, 45233280-5 |  |  |
| INWESTOR: | ##### GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: |  |  |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych

- Przedmiar robót.

- Tabelę wartości elementów scalonych.

- Kosztorys inwestorski sporządzony metodą uproszczoną.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót przewiduje:

- wykonanie chodnika szerokości 2 m z betonowej kostki brukowej grubości 
6 cm, ujętego w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm,

- wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej grubości 
8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,

- wykonanie zagospodarowania terenu w postaci zieleni (rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą terenu),

- ustawienie elementów małej architektury w postaci betonowych koszy na śmieci,

- oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości urobku 20 cm wraz z wywozem urobku,

- wykonanie przykanalików z rur PE  200 mm pod drogą wraz betonowymi studzienkami ściekowymi o średnicy  500 mm bez osadnika i syfonu wraz z wpustami deszczowymi,

- wykonanie barieroporęczy na istniejących przepustach.

PRZEDMIAR ROBÓT

#### Zagospodarowanie centrum wsi Guzowatka (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST |  | Opis robót |  | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 1,25 |
| 1.2 |  | D-01.01.01 |  | Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 2 |
| 1.3 |  | D-01.02.01 |  | Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km | szt. | 11 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | D-02.01.01 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy i chodniki z transportem urobku na odkład na odległ. do 5 km | m3 | 299,55 |
| 2.2 |  | D-02.03.01 |  | Zasypanie istniejących rowów przydrożnych piaskiem filtracyjnym | m3 | 190,0 |
| 3. ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV: 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D-06.04.01 |  | Oczyszczenie z namułu istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości urobku do 20 cm wraz z wywozem urobku | m | 365,0 |
| 3.2 |  | D-06.04.01 |  | Oczyszczenie istniejących przepustów jednootworowych z rur betonowych  50 cm po drogą z namułu, grubość namułu 20 cm, wraz z wywozem urobku | mb | 32,0 |
| 3.3 |  | D-03.02.01 |  | Wykonanie betonowych studzienek ściekowych o średnicy  500 mm bez osadnika i syfonu wraz z wpustami deszczowymi | szt. | 5 |
| 3.4 |  | D-03.02.01 |  | Wykonanie przykanalików z rur PE  200 mm pod drogą wraz z wykonaniem podłoża z pospółki żwirowej gr. 15 cm i zasypaniem ułożonych przepustów pospółką | mb | 40,0 |
| 3.5 |  | D-06.01.03 |  | Wykonanie umocnienia miejsc wlotu kanałów z rur PE  200 mm do istniejącego rowu, dna studzienek i miejsc wokół kratek wpustowych płytami betonowymi wielootworowymi (EKO) na podsypce piaskowej grub. 10 cm | m2 | 7,5 |
| 4. ZJAZDY INDYWIDUALNE I NA DROGI BOCZNE Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie | m2 | 957,0 |
| 4.2 |  | D-04.02.01 |  | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 957,0 |
| 4.3 |  | D-04.04.02 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i zjazdy na drogi boczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 957,0 |
| 4.4 |  | D-08.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu B-10 | mb | 865,0 |
| 4.5 |  | D-08.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 | mb | 152,0 |
| 4.6 |  | D-05.03.23 |  | Wykonanie zjazdów indywidualnych i na drogi boczne z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 957,0 |
| 5. CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D-08.03.01 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 1.855,0 |
| 5.2 |  | D-08.02.02 |  | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1.987,0 |
| 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45112710-5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | D-09.01.01 |  | Plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 760,0 |
| 6.2 |  | ANALIZA WŁASNA |  | Dostawa koszy na śmieci (korpus z betonu piaskowego, wewnątrz pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej wraz z popielniczką) o wysokości 70 cm i pojemności 40 l | szt. | 4 |
| 6.3 |  | D-03.02.01 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 29 |
| 6.4 |  | D-03.02.01 |  | Zamiana hydrantów nadziemnych na podziemne o średnicy  80 mm | szt. | 11 |
| 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | D-07.06.02 |  | Ustawienie barieroporęczy ochronnej sztywnej z pochwytem i poręczami z kątowników o rozstawie słupków z kątowników co 2,5 m na istniejących przepustach | mb | 7,0 |

KOSZTORYS OFERTOWY

#### Zagospodarowanie centrum wsi Guzowatka (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |  |  | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 1,25 |  |  |  |  |
| 1.2 | D-01.01.01 | Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km | szt. | 11 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy i chodniki z transportem urobku na odkład na odległość do 5 km | m3 | 299,55 |  |  |  |  |
| 2.2 | D-02.03.01 | Zasypanie istniejących rowów przydrożnych piaskiem filtracyjnym | m3 | 190,0 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV: 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | D-06.04.01 | Oczyszczenie z namułu istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości urobku do 20 cm wraz z wywozem urobku | m | 365,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | D-06.04.01 | Oczyszczenie istniejących przepustów jednootworowych z rur betonowych  50 cm po drogą z namułu, grubość namułu 20 cm, wraz z wywozem urobku | mb | 32,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | D-03.02.01 | Wykonanie betonowych studzienek ściekowych o średnicy  500 mm bez osadnika i syfonu wraz z wpustami deszczowymi | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3.4 | D-03.02.01 | Wykonanie przykanalików z rur PE  200 mm pod drogą wraz z wykonaniem podłoża z pospółki żwirowej gr. 15 cm i zasypaniem ułożonych przepustów pospółką | mb | 40,0 |  |  |  |  |
| 3.5 | D-06.01.03 | Wykonanie umocnienia miejsc wlotu kanałów z rur PE  200 mm do istniejącego rowu, dna studzienek i miejsc wokół kratek wpustowych płytami betonowymi wielootworowymi (EKO) na podsypce piaskowej grub. 10 cm | m2 | 7,5 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ZJAZDY INDYWIDUALNE I NA DROGI BOCZNE Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie | m2 | 957,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 957,0 |  |  |  |  |
| 4.3 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i zjazdy na drogi boczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 957,0 |  |  |  |  |
| 4.4 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu B-10 | mb | 865,0 |  |  |  |  |
| 4.5 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 | mb | 152,0 |  |  |  |  |
| 4.6 | D-05.03.23 | Wykonanie zjazdów indywidualnych i na drogi boczne z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 957,0 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 1.855,0 |  |  |  |  |
| 5.2 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1.987,0 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45112710-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | D-09.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 760,0 |  |  |  |  |
| 6.2 | ANALIZA WŁASNA | Dostawa koszy na śmieci (korpus z betonu piaskowego, wewnątrz pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej wraz z popielniczką) o wysokości 70 cm i pojemności 40 l | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6.3 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 29 |  |  |  |  |
| 6.4 | D-03.02.01 | Zamiana hydrantów nadziemnych na podziemne o średnicy  80 mm | szt. | 11 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | D-07.06.02 | Ustawienie barieroporęczy ochronnej sztywnej z pochwytem i poręczami z kątowników o rozstawie słupków z kątowników co 2,5 m na istniejących przepustach | mb | 7,0 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA WARTOŚCI 
ELEMENTÓW SCALONYCH

#### Zagospodarowania centrum wsi Guzowatka (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Opis robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |
| 2. | Roboty ziemne |  |
| 3. | Elementy odwodnienia |  |
| 4. | Zjazdy indywidualne i na drogi boczne |  |
| 5. | Chodniki |  |
| 6. | Roboty wykończeniowe i elementy małej architektury |  |
| 7. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [ ZŁ ] |  |  |