| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONTU DROGI GMINNEJ WE WSI TEODORÓW (GMINA DĄBRÓWKA) O DŁUGOŚCI 900 MB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | ## NETTO: ## zł | ## BRUTTO: zł |  |
| OBIEKT: | ## DROGA GMINNA |  |  |
| LOKALIZACJA: | TEODORÓW działki nr ewid. 128, 229 |  |  |
| CPV: | 45233000-9 |  |  |
| INWESTOR: | ##### GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |  |
| SPORZĄDZIŁ: |  |  |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych

- Przedmiar robót.

- Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Zakres robót przewiduje:

- wykonanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- obustronne uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm każde z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym,

PRZEDMIAR ROBÓT

#### remontu drogi gminnej we wsi Teodorów o długości 900 m

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,9 |
| 2. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych [ 80 x 3,0 + 820 x 3,5 ] | m2 | 2700,0 |
| 3. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltową [ 80 x 3,0 + 820 x 3,5 ] | m2 | 2700,0 |
| 4. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 80 x 3,0 + 620 x 3,5 ] | m2 | 2700,0 |
| 5. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym [ 820 x 0,25 x 2 x 0,1 ] | m3 | 41,0 |
| 6. | D-07.02.01 | Ustawienie słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 1 |
| 7. | D-07.02.01 | Zamontowanie tarcz znaków drogowych: ostrzegawczego A-7 („ustąp pierwszeństwa przejazdu”) do gotowego słupka | szt. | 1 |

KOSZTORYS OFERTOWY

#### remontu drogi gminnej we wsi Teodorów o długości 900 m

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,9 |  |  |
| 2. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych | m2 | 2700,0 |  |  |
| 3. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltową | m2 | 2700,0 |  |  |
| 4. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 2700,0 |  |  |
| 5. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym | m3 | 41,0 |  |  |
| 6. | D-07.02.01 | Ustawienie słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 1 |  |  |
| 7. | D-07.02.01 | Zamontowanie tarcz znaków drogowych: ostrzegawczego A-7 („ustąp pierwszeństwa przejazdu”) do gotowego słupka | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 7) |  |  |  |  |  |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |  |  |  |  |  |
| #### OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |