# OPIS  TECHNICZNY

Niniejsze opracowanie stanowi opis techniczny budynku świetlicy wiejskiej i stanowi integralną część całego opracowania.

1. DANE  OGÓLNE.

1.1.	Dane wstępne.

Budynek świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej , parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony. Budynek w technologii tradycyjnej, murowany z dachem kopertowym z pokryciem nie palnym.

1.2.	Adres inwestycji i dane inwestora.

Troany działka nr 86 Gm. Dąbrówka

Inwestor: 	Gmina Dąbrówka

1.3.	Zestawienie powierzchni i kubatury.

1.4.	Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

PN – 82 / B – 02001	Obciążenia stałe.

PN – 80 / B – 02010	Obciążenia śniegiem.

PN – 77 / B – 02011	Obciążenia wiatrem.

PN – 81 / B – 03150	Konstrukcje drewniane.

PN – 84 / B – 03264	Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

PN – 87 / B – 03002	Konstrukcje murowe.

PN – 81 / B – 03020	Posadowienie bezpośrednie.

2. PROGRAM  UŻYTKOWY :

Budynek świetlicy wiejskiej zabudowie wolnostojącej stanowiący obsługę mieszkańców na poziomie gminnym. Na parterze i poddaszu wydzielone części na sale zebrań z zapleczem gastronomicznym.

3. DANE  KONSTRUKCYJNO  MATERIAŁOWE .

3.1	Fundamenty i posadowienie budynku.

Zaprojektowano ławy fundamentowe szer. 70 cm betonowe wylewane z betonu żwirowego klasy B15, zbrojone  6 Φ 10 mm stali AIII i strzemionami Φ 6 mm stali A0 co 30 cm.

W miejscy oparcia słupa zaprojektowano dodatkowe zbrojenie strefy dolnej fundamentu w postaci  pręta ø10 mm na odcinku 120 cm.

Zaprojektowano stopy fundamentowe o przekroju 120/120 cm wylewane z betonu żwirowego klasy B15 zbrojone krzyżowo prętami nośnymi ø10 mm.

Zaprojektowano fundamenty ścian działowych szer. 24 cm wylewane z betonu żwirowego klasy B15, zbrojone 4 Φ 12 mm stali AIII i strzemionami Φ 6 mm stali A0 co 30 cm.

Pod kominek zaprojektowano płytę fundamentową gr. 15 cm betonową z betonu żwirowego klasy B15 zbrojony krzyżowo prętami 8 mm co 15 cm.

Ławy i stopy fundamentowe posadowić poniżej najniższego istniejącego poziomu terenu 100 cm na wcześniej wykonanym podkładzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Pod podejścia i tarasy zaprojektowano płytę fundamentową betonową gr. 10 cm z betonu żwirowego klasy B15 na podsypce piaskowej.

Zaprojektowano ściany fundamentowe gr. 24 cm ( bloczek betonowy gr. 24-25cm + styropian gr.6-5 cm odmiany EPS 100 ) murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4, lub jako betonowe wylewane z betonu klasy B 15 w szalunkach. Od zewnątrz ściany fundamentowe zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową pionową.

Szczegółowe rozwiązanie i wymiary ław fundamentowych przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym oraz na rzucie fundamentów i przekrojach.

Przy wykonywaniu ścian fundamentowych monolitycznych w szalunkach należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne oraz na okresy technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przed wcześnie nie rozebrać szalunków i aby beton na narożach nie uległ „odszczypaniu”. Aby uniknąć tego zjawiska można pokryć szalunki przed montażem środkiem antyadhezyjnym.

3.2.	Ściany nadziemne i trzon kominowy.

Zaprojektowano :

- ściany zewnętrzne warstwowe gr. 36cm ( pustak 24/24/59 cm z betonu komórkowego gr. 24 cm + styropian gr.12 cm odmiany Fs 15 ) murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4,

- ściany wewnętrzne nośne gr. 24 cm z pustaków z betonu komórkowego 24/24/59 cm na zaprawie cement. – wapien. M 4,

- ścianki działowe gr. 12 cm z pustaków z betonu komórkowego 12/24/59 cm murowane na zaprawie cement.-wapiennej marki M4,

Zaprojektowano w alternatywie:

- ściany zewnętrzne warstwowe gr. 37cm ( pustak ceramiczny gr. 25cm + wełna mineralna twarda gr.12 cm ) murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4,

- ściany wewnętrzne nośne gr. 25 cm z pustaków ceramicznych na zaprawie cement. – wapien. M 4,

- ścianki działowe z pustaków ceramicznych gr. 12cm lub cegieł kratówek K3 murowane na zaprawie cement.-wapiennej marki M4,

- kanały wentylacyjne 14 x 14cm i dymowe 14 x 27 cm murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowej M4, tynkowane od wewnątrz zaprawą cementowo- glinianą.

Dla przewodów spalinowych I kominowych zaprojektowano wkłady z blachy kwasoodpornej średnicy ø130mm z obsypką z granulatu

Od poziomu połaci dachowej kominy wykonać z cegły klinkierowej zakończone nasadą betową.

Kanały wentylacyjne wyprowadzić na boki i zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi.

Przewidziano dla kanałów wentylacyjnych użycie drobnowymiarowych elementów ceramicznych

( pustaków z kanałami ) – tę możliwość przewiduje się tylko dla przewodów wentylacyjnych pomieszczeń parteru ( kuchni i łazienki ). Kanały rozmieszczać w ścianach nośnych w taki sposób aby belki stropowe tropu Teriva nie „ wchodziły” na nie.

3.3.	Słupy.

Słupy S-1 wykonać o przekroju kołowym ø 30cm wylewane z betonu żwirowego klasy B20 zbrojone prętami ø12 mm stali AIII oraz strzemionami ø6mm stali A0, przy podporach strzemiona zagęścić 10 szt. co 10 cm..

Słupy S-2 wykonać o przekroju prostokątnym 22x30 cm  wylewane z betonu żwirowego klasy B20 zbrojone prętami stalowymi 8  10 mm stali AIII oraz strzemionami  6 mm stali A0 co 20 cm przy utwierdzeniu strzemiona zagęścić 10 szt. co 10 cm.

Słupy S-3 ( pod murłaty ) wykonać o przekroju kwadratowym 24x24 cm  wylewane z betonu żwirowego klasy B20 zbrojone prętami stalowymi 4 10 mm stali AIII oraz strzemionami  6 mm stali A0 co 15 cm, w przypadku lukarn strzemiona zagęścić przy utwierdzeniu w ilości 10 szt. co 10 cm.

Długości prętów zbrojeniowych należy wyznaczyć tak, aby wystawały one min. 15 cm poza wylany słup w celu łączenia ich ze zbrojeniem wieńców lub podciągów. Przy wykonywaniu słupów wolnostojących żelbetowych należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne oraz na okresy technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przed wcześnie nie rozebrać szalunków i aby beton na narożach nie uległ „odszczypaniu” odsłaniając zbrojenie słupów. Aby uniknąć tego zjawiska można pokryć szalunki przed montażem środkiem antyadhezyjnym.

3.4.	Nadproża.

Beton B20, stal konstrukcyjna A III 34 GS, stal pozostała A0 St0S.

Nadproże poz.1 ( otwór 180 cm ) wykonać o przekroju 24-25/24 cm wylewane z betonu klasy B20 i zbrojonego dołem 4  10 mm stali AIII i górą 2  10 mm stali AIII oraz strzemionami z drutu 6 mm stali A0 rozmieszczonymi co 15 cm.

Nadproże poz.2 ( otwór 150 cm ) wykonać o przekroju 24-25/24 cm wylewane z betonu klasy B20 i zbrojonego dołem 3  10 mm stali AIII i górą 2  10 mm stali AIII oraz strzemionami z drutu 6 mm stali A0 rozmieszczonymi co 15 cm.

Nadproże poz.3  ( otwór 120 cm ) wykonać o przekroju 24-25/24 cm wylewane z betonu klasy B20 i zbrojonego dołem 2  10 mm stali AIII i górą 2  10 mm stali AIII oraz strzemionami z drutu 6 mm stali A0 rozmieszczonymi co 15 cm.

Szczegółowe rozwiązanie nadproży przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

Przy wykonywaniu nadproży monolitycznych należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne oraz na okresy technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przed wcześnie nie rozebrać szalunków i aby beton na narożach nie uległ „odszczypaniu” odsłaniając zbrojenie nadproży.           Aby uniknąć tego zjawiska można pokryć szalunki przed montażem środkiem antyadhezyjnym.

W alternatywie nadproży do 180 cm zaprojektowano zastosowanie nadproży prefabrykowanych typu „L 22. ” Belki nadprożowe sadowić na wcześniej ułożonej warstwie zaprawy cementowej. Przestrzeń powstałą pomiędzy belkami wypełnić płytkami gazobetonowymi, lub styropianem.

3.5.	Podciągi .

Beton B25, stal konstrukcyjna A III 34 GS, stal pozostała A0 St0S.

Podciąg poz. P-1  ( schemat belki wieloprzęsłowej ) wykonać o przekroju 30/40 cm wylewany z betonu klasy B20 i zbrojony dołem  5  14 mm stali AIII i górą 5  14 mm stali AIII oraz strzemionami z drutu 6 mm stali A0 rozmieszczonymi  co 15 cm, przy podporach strzemiona 12 szt. co 8 cm.

Szczegółowe rozwiązania  podciągów  przedstawiono na rys. szczegółowych konstrukcyjnych.

Przy wykonywaniu podciągów monolitycznych należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne oraz na okresy technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przed wcześnie nie rozebrać szalunków i aby beton na podciągach nie uległ „odszczypaniu” odsłaniając zbrojenie nadproży.           Aby uniknąć tego zjawiska można pokryć szalunki przed montażem środkiem antyadhezyjnym.

3.6.	Stropy.

Nad parterem zaprojektowano strop gęstożebrowy typu Teriva I o wysokości 24 cm ( razem z nadlewką betonową B20 gr. 3-4 cm ). Rozpiętości stropu , długości belek stropowych, ilości belek stropowych oraz rozmieszczenie żeber rozdzielczych podano na  rysunku konstrukcyjnym  stropu parteru. Osiowy rozstaw belek stropowych wynosi  60 cm, jako wypełnienie pomiędzy belkami zastosowano pustaki betonowe lub z keramzytobetonu. W miejscach przy ściennych lub przy podciągach gdzie nie ma możliwości ułożenia całego pustaka należy wykonać wypełnienie z płytek gazobetonowych lub części pustaków stropowych.

Zaprojektowano żebra rozdzielcze z ( 2f18 łączone strzemieniem ) w miejscach gdzie rozpiętości stropu są znaczne oraz tam gdzie przewiduje się ściankę działowa poddasza lub słupek więźby dach.

Długość oparcia belek min. 10cm. W czasie montażu i betonowania stropu należy stosować podpory montażowe z ryg i stempli w rozstawie max. 1,8 m a ponadto w środku rozpiętości. Stropy zakotwić   w wieńcach żelbetowych wylewanych z betonu B 20 zbrojonych 4 prętami f 10 mm stali AIII                i strzemionami f 6 stali A0 rozmieszczonymi co 25 cm .

Żebra stropowe Ż-1 wykonane równolegle do belek stropowych ( pod słupy konstrukcji więźby dachowej ) wylewane z betonu klasy B20 i zbrojone dołem  5 f 12 mm stali AIII i górą 3 f 12 mm stali AIII oraz strzemionami z drutu f6 mm stali A0 rozmieszczonymi co 15 cm, przy podporach strzemiona zagęści  10 szt. co 10 cm.

Żebra stropowe Ż-2 wykonane równolegle do belek stropowych ( pod słupy konstrukcji więźby dachowej ) wylewane z betonu klasy B20 i zbrojone dołem  3 f 12 mm stali AIII i górą 2 f 12 mm stali AIII oraz strzemionami z drutu f6 mm stali A0 rozmieszczonymi co 15 cm, przy podporach strzemiona zagęścić 10 szt. co 10 cm.

Nad poddaszem zaprojektowano strop w którym elementami nośnymi są kleszcze 2x4/16 i jętki  4/16 ocieplenie stanowi wełna mineralna.

Szczegółowe warstwy stropów przedstawiono na przekrojach pionowych. .

3.7.	Schody.

Zaprojektowano schody wewnętrzne jako płytę gr. 12 cm ze stopniami betonowymi wylewaną z betonu żwirowego klasy B 20 zbrojoną prętami  12 mm stali AIII co 12 cm oraz prętami rozdzielczymi  6 mm co 20 cm..

Schody kotwione górą w belce spocznikowej i dołem w bloku fundamentowym.

Belkę spocznikową wykonać o przekroju 24-25/24 cm wylewane z betonu klasy B20 i zbrojonego dołem 5  12 mm stali AIII i górą 3  12 mm stali AIII oraz strzemionami z drutu 6 mm stali A0 rozmieszczonymi co 15 cm.

Zaprojektowano schody zewnętrzne jako płytę gr. 10 cm ze stopniami 15x30 cm  wylewaną z betonu żwirowego klasy B 15 na nasypie z ubitego piasku..

Przy wykonywaniu schodów monolitycznych należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne oraz na okresy technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przed wcześnie nie rozebrać szalunków i aby beton na podciągach nie uległ „odszczypaniu” odsłaniając zbrojenie. Aby uniknąć tego zjawiska można pokryć szalunki przed montażem środkiem antyadhezyjnym.

3.8.	Więźba dachowa.

Zaprojektowano konstrukcję drewnianą o ustroju krokwiowym, rodzaje i długości  elementów na rys. więźby dachowej i przekrojach pionowych.

Drewno zabezpieczyć 2x INTOKS „S” najlepiej kąpiąc drewno bezpośrednio po wycięciu elementów.

3.9.	Izolacje.

-	przeciwwilgociowa pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku na gorąco,

-	przeciwwilgociowa pozioma stropów folia wodoszczelna przemysłowa,

-	przeciwwilgociowe pionowe abizol R+P,

-	cieplne  stanowi styropian  EPS 70 I EPS 100  oraz  wełna  mineralna.

4. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE .

4.1.	Krycie dachu.

- blacha dachówkopodobna mocowana na łatach dystansowych 6 x 5 cm rozmieszczonych wg technologii montażu przewidzianej dla danego rodzaju blach.

4.2.	Obróbki blacharskie.

- z blachy powlekanej grubości 0,6mm, w kolorze pokrycia,

- rynny z blachy powlekanej grubości 0,6mm, lub plastyk w kolorze pokrycia,

- rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,6mm, lub plastyk w kolorze pokrycia,

4.3.	Tynki .

- wewnętrzne na ścianach murowanych wykonać jako cementowo-wapienne kategorii III ewentualnie w pokojach wykonać naciągane z gładzi gipsowej lub wapienno- gipsowe.

- zewnętrzne na ścianach murowanych wykonać jako akrylowe w kolorze jasnym,

- na cokole budynku wykonać jako cementowe lub obłożyć płytkami mrozoodpornymi na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

4.4.	Podłogi .

- należy wykonać według danych przedstawionych na rysunkach projektu lub innych materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie powszechnym w/g upodobań inwestora.

4.5.	Wykładziny .

- glazura na ścianach łazienek, wc, kuchni, przy miejscach ujęcia wody,

4.6.	Stolarka drzwiowa i okienna.

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe wg gustu inwestora. Wymiary otworów podane na rzutach. Stolarka okienna typowa drewniana lub PCV. Drzwi do kotłowni metalowe lub obite blachą,

4.7.	Parapety.

- drewniane lub z konglomeratów marmurowych pomieszczeniach mieszkalnych i pomocniczych, podokienniki zewnętrzne z blach lub z płytek klinkierowych.

4.8.	Malowanie.

- ściany wewnętrzne i sufity w akrylowe lub emulsyjne w kolorze białym lub innym jasnym

- powierzchnie drewniane wewnętrzne – lakierem bezbarwnym akrylowym,

- elementy drewniane wewnątrz zabezpieczyć solnymi preparatami owado- i grzybobójczymi .

- elementy stalowe balustrady po wmontowaniu i oczyszczeniu szczotką stalową zagruntować podkładem antykorozyjnym i pomalować dwukrotnie farbą akrylową do zewnętrznego stosowania.

4.9.	Instalacje.

- wodę z indywidualnego ujęcia ( studni ), docelowo z sieci wodociągowej gminnej,

- ciepła woda z podgrzewacza,

- ścieki  do indywidualnego zbiornika ( szambo ),

- centralne ogrzewanie - własne z pomieszczenia technicznego na poziomie parteru z umieszczonym piecem na paliwa ekologiczne.

- instalację elektryczną wykonać w uzgodnieniu z Rejonowym Zakładem Energetycznym.

4.10.	Ochrona przeciwpożarowa.

Zgodnie z § 213 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku / z późniejszymi zmianami / w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nie ustala się wymagań dotyczących odporności pożarowej tego typu budynku. Elementy drewniane zabezpieczyć solnymi ( ekologicznymi ) preparatami ognioodpornymi do granic trudno zapalności np. Pyrolak, Fobos.

Uwaga:

Wszelkie roboty budowlane przy budowie budynku dotyczące konstrukcji i architektury należy wykonać zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami i przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

O p r a c o w a ł :