# OPIS TECHNICZNY

# DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

## NR 86

Położonej w miejscowości:	Trojany Gm. Dąbrówka

Inwestor: 	Gmina Dąbrówka

### I Podstawa opracowania.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dnia  11.06.2007r.

- Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

- Wizja lokalna w terenie i rozmowa z inwestorem.

#### II Opis stanu istniejącego.

- Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Trojany i wg. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży na terenie usług ogólno gminnych, o przeznaczeniu podstawowym oświata oraz usługi nieuciążliwe, stanowiące obsługę mieszkańców na poziomie gminnym.

- Linia rozgraniczenia – zgodnie z załącznikiem graficznym.

- Linia zabudowy – zgodnie z załącznikiem graficznym.

- Na przedmiotowej działce brak zabudowy istniejącej.

### III Opis stanu projektowanego.

Na przedmiotowej działce projektuje się budowę budynku świetlicy gminnej w zabudowie wolnostojącej. Budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym w technologii tradycyjnej z dachem kopertowym, w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania działki.

Dojazdy i wjazd należy utwardzić. Pozostałą część  zagospodarować zielenią niską i wysoką.

### IV Zestawienie powierzchni.

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 				250,00	m2

-	powierzchnia zabudowy tarasów, podejść i podjazdów			  25,08	m2

-	powierzchnia zabudowy zbiornika na ścieki					    9,00	m2

-	powierzchnia utwardzona na pojemniki odpadków stałych 			    3,00	m2

-	powierzchnia zabudowy studni 						    1,30	m2

-	powierzchnia utwardzona wraz z siedmioma miejscami parkingowymi 2,5m x 5,00 m

(20,0*6,0 + 17,5*5,0 + 11,5*7,0 + 34,0*6,0 + 4,0*14,0+4,0*25,0){m}		648,00	m2

Razem powierzchnia zabudowy i utwardzeń				936,38	m2

-	powierzchnia działki nr 86 w przybliżeniu w wyniku pomiarów powierzchniowych z mapki geodezyjnej w skali 1:500					 	           4680,00	m2

-	pow. biologicznie czynna wynosi:		3743,62 m2	80%

-	pow. zabudowana/pow. działki wynosi:			20%

-	wskaźnik intensywności zabudowy wynosi  	0,11

### V .Inne informacje

Projektowany budynek będzie inwestycją nie mającą negatywnego wpływu na stan środowiska. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice przedmiotowej działki.

Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczych.

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opracował: