# USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU

1. Wstęp

Niniejsze badanie techniczne podłoża gruntowego opracowanego na podstawie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej. Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo – wodnych badanego terenu pod projektowaną budowlę.

2. Podstawa opracowania

Techniczne badania podłoża gruntowego opracowano na podstawie :

- mapy zasadniczej w skali 1:1000

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli,

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- wizji lokalnej i polowych badań gruntu wykonanych w maju 2007r metodą odkrywkową w wybranych miejscach.

3. Projektowana zabudowa

Budynek świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej  parterowy z poddaszem użytkowym w technologii tradycyjnej z dachem kopertowym.

4. Położenie i ukształtowanie terenu

Działka pod projektowaną zabudowę nr ew. 86 znajduje się w miejscowości  Trojany Gm. Dąbrówka. Teren działek jest płaski, niezadrzewiony.

5. Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych

W trakcie wyrywkowo wykonanych odkrywek stwierdzono, że badane podłoże zbudowane jest z gruntów nadających się do bezpośredniego posadowienia poniżej warstwy ziemi roślinnej.. W trakcie badań nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

6. Wnioski końcowe

- grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia poniżej warstwy ziemi roślinnej

- w przypadku występowania wody w wykopach pod fundamenty, zastosować odwodnienie metodą powierzchniową, wodę należy pompować ze studzienek odwadniających o średnicy 80 cm głębokości 60 cm wypełnionych żwirem,

- nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne,

- badania gruntowe potwierdziły korzystne warunki posadowienia projektowanego obiektu pod względem wytrzymałościowym i poziomu wody gruntowej, do obliczeń przyjęto wytrzymałość gruntu 0,15 Mpa. Granica przemarzania gruntu wynosi 1,00 m ppt.

Opracował :