| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ZAŚCIENIE – CHRUŚCIELE (GMINA DĄBRÓWKA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | ## NETTO: | ## BRUTTO: |  |
| OBIEKT: | ## DROGA GMINNA |  |  |
| LOKALIZACJA: | ZAŚCIENIE-CHRUŚCIELE działki nr ewid. 257 , 317 |  |  |
| CPV: | 45100000-8, 44160000-9, 45112710-5 45233000-9, 45233280-5 |  |  |
| INWESTOR: | ##### GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |  |
| OPRACOWAŁ KALKULACJE: |  |  |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych

- Przedmiar robót.

- Tabelę wartości elementów scalonych.

- Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót przewiduje:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- mechaniczne rozebranie zniszczonej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową,

- wykonanie części przelotowej przepustów jednootworowych z kielichowych rur betonowych WIPRO  50 cm i długości po L=7,5 m każdy łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu C12/15 i ścianek czołowych z betonu B-20,

- wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie w miejscu zniszczonej nawierzchni, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm szerokości 5,8 m,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie nad nowowbudowanymi przepustami pod drogą oraz w miejscu rozbiórki zniszczonej nawierzchni z wykorzystaniem materiału z rozbiórki zniszczonej nawierzchni asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm szerokości 5,5 m

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – frezowanie nawierzchni w miejscach podłużnych i poprzecznych spękań istniejącej jezdni wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej betonem asfaltowych grubości 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm szerokości 5,1 m,

- wykonanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm szerokości 5,0 m,

- wykonanie stałego oznakowania drogi oraz barier ochronnych stalowych.

PRZEDMIAR ROBÓT

#### Przebudowa drogi gminnej Zaścienie – Chruściele (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST |  |  | Opis robót |  | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,7 |
| 1.2 |  |  | D-01.02.01 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16 – 25 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 15 km | szt. | 17 |
| 1.3 |  |  | D-01.02.01 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26 – 45 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 15 km | szt. | 20 |
| 1.4 |  |  | D-01.02.01 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46 – 65 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 15 km | szt. | 8 |
| 1.5 |  |  | D-01.02.01 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66 – 75 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 15 km | szt. | 5 |
| 1.6 |  |  | D-01.02.04 |  | Rozebranie części przelotowej istniejącego przepustu z rur betonowych  50 cm pod drogą z uprzednim odkopaniem przepustów wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km | mb | 14,0 |
| 1.7 |  |  | D-01.02.04 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm w miejscu remontu przepustów pod drogą oraz istniejących zjazdów o nawierzchni asfaltowej wraz z rozbiórką podbudowy, materiał z rozbiórki po rozkruszeniu przeznaczony do wykonania nawierzchni na zjazdach | m2 | 55,0 |
| 1.8 |  |  | D-01.02.04 |  | Mechaniczne rozebranie zniszczonej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, materiał z rozbiórki po rozkruszeniu przeznaczony do wykonania podbudowy w miejscu rozbiórki [ 450 x 5,0 + 250 x 5,0 ] | m2 | 3.500,0 |
| 2. ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV: 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | D-03.01.01 |  | Wykonanie części przelotowej przepustów jednootworowych z kielichowych rur betonowych WIPRO  50 cm i długości po L=7,5 m każdy łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu B-10 (betonu C12/15) pod drogą | mb | 15,0 |
| 2.2 |  |  | D-03.01.01 |  | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustów z rur betonowych WIPRO  50 cm (2 x 2 sztuki) wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m3 | 6,25 |
| 3. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI Kod CPV: 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie w miejscu zniszczonej nawierzchni, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [ 450 x 5,8 + 250 x 5,8 ] | m2 | 4.060,0 |
| 3.2 |  | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie nad nowowbudowanymi przepustami pod drogą oraz w miejscu rozbiórki zniszczonej nawierzchni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm z wykorzystaniem materiału z rozbiórki zniszczonej nawierzchni asfaltowej [ 2 x 2,0 x 6,0 + 450 x 5,5 + 250 x 5,5 ] | m2 | 3.874,0 |
| 3.3 |  | D-05.03.11 |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – frezowanie nawierzchni na zakładkach (połączeniu z istniejąca jezdnią) oraz miejsc podłużnych i poprzecznych spękań istniejącej jezdni wraz z wywozem urobku na odległość do 15 km | m2 | 130,0 |
| 3.4 |  | D-05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej (w miejscu frezowanej istniejącej nawierzchni i rozebranej pod remont przepustów pod drogą) z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 130 + 2,5 + 2,5 + 25 ] | m2 | 160,0 |
| 3.5 |  | D-05.03.05b |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 700 x 5,1 + 2 x 5,0 x 0,5 + 25 ] | m2 | 3.600,0 |
| 3.6 |  | D-05.03.05b |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 700 x 5,0 + 2 x 5,0 x 0,5 + 25 ] | m2 | 3.530,0 |
| 4. OZNAKOWANIE DROGI I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | D-07.02.01 |  | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 7 |
| 4.2 |  |  | D-07.02.01 |  | Zamontowanie tarcz znaków drogowych ostrzegawczych i informacyjnych do gotowych słupków | szt. | 3 |
| 4.3 |  |  | D-07.02.01 |  | Zamontowanie tarcz tablic informacyjnych do gotowych słupków | szt. | 4 |
| 4.4 |  |  | D-07.05.01 |  | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych (typu SP-05) wzdłuż ścianek czołowych dla przepustów z rur betonowych | mb | 32,0 |

KOSZTORYS OFERTOWY

#### Przebudowa drogi gminnej Zaścienie – Chruściele (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. |  | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,7 |  |  |  |
| 1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16 – 25 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 15 km | szt. | 17 |  |  |  |
| 1.3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26 – 45 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 15 km | szt. | 20 |  |  |  |
| 1.4 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46 – 65 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 15 km | szt. | 8 |  |  |  |
| 1.5 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66 – 75 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 15 km | szt. | 5 |  |  |  |
| 1.6 | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej istniejącego przepustu z rur betonowych  50 cm pod drogą z uprzednim odkopaniem przepustów wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km | mb | 14,0 |  |  |  |
| 1.7 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm w miejscu remontu przepustów pod drogą oraz istniejących zjazdów o nawierzchni asfaltowej wraz z rozbiórką podbudowy, materiał z rozbiórki po rozkruszeniu przeznaczony do wykonania nawierzchni na zjazdach | m2 | 55,0 |  |  |  |
| 1.8 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie zniszczonej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, materiał z rozbiórki po rozkruszeniu przeznaczony do wykonania podbudowy w miejscu rozbiórki | m2 | 3.500,0 |  |  |  |
| Razem pozycja 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV: 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów jednootworowych z kielichowych rur betonowych WIPRO  50 cm i długości po L=7,5 m każdy łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu B-10 (betonu C12/15) pod drogą | mb | 15,0 |  |  |  |
| 2.2 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustów z rur betonowych WIPRO  50 cm (2 x 2 sztuki) wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m3 | 6,25 |  |  |  |
| Razem pozycja 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI Kod CPV: 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie w miejscu zniszczonej nawierzchni, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 4.060,0 |  |  |  |
| 3.2 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie nad nowowbudowanymi przepustami pod drogą oraz w miejscu rozbiórki zniszczonej nawierzchni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm z wykorzystaniem materiału z rozbiórki zniszczonej nawierzchni asfaltowej | m2 | 3.874,0 |  |  |  |
| 3.3 | D-05.03.11 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – frezowanie nawierzchni na zakładkach (połączeniu z istniejąca jezdnią) oraz miejsc podłużnych i poprzecznych spękań istniejącej jezdni wraz z wywozem urobku na odległość do 15 km | m2 | 130,0 |  |  |  |
| 3.4 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczej (w miejscu frezowanej istniejącej nawierzchni i rozebranej pod remont przepustów pod drogą) z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 160,0 |  |  |  |
| 3.5 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 3.600,0 |  |  |  |
| 3.6 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 3.530,0 |  |  |  |
| Razem pozycja 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. OZNAKOWANIE DROGI I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 7 |  |  |  |
| 4.2 | D-07.02.01 | Zamontowanie tarcz znaków drogowych ostrzegawczych i informacyjnych do gotowych słupków | szt. | 3 |  |  |  |
| 4.3 | D-07.02.01 | Zamontowanie tarcz tablic informacyjnych do gotowych słupków | szt. | 4 |  |  |  |
| 4.4 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych (typu SP-05) wzdłuż ścianek czołowych dla przepustów z rur betonowych | mb | 32,0 |  |  |  |
| Razem pozycja 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 4) |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA WARTOŚCI 
ELEMENTÓW SCALONYCH

#### Przebudowa drogi gminnej 
Zaścienie – Chruściele (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Opis robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |
| 2. | Elementy odwodnienia |  |
| 3. | Podbudowa i nawierzchnia jezdni |  |
| 4. | Oznakowanie drogi i urz. bezpieczeństwa ruchu |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [ ZŁ ] |  |  |