OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obiekt:		Budynek Gminnego Centrum Kultury

Adres:		05-252 Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki

Inwestor:		Gmina Dąbrówka

Adres Inwestora:	05-252 Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontowych robót budowlanych budynku Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce polegających na:

- rozbiórce istniejącego pokrycia dachu z płyt falistych celulozowo – bitumicznych (ok. 217,56 m2), obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz z pozostałymi, niezbędnymi robotami murarskimi,

- przygotowanie istniejącej więźby dachowej do poszycia płytą wiórową wodoodporną OSB 3 gr. 18 mm,

- pokrycie więźby dachu płytami wiórowymi j.w.,

- pokrycie płyt wiórowych jedna warstwa papy asfaltowej na gwoździe,

- wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich, z  blachy stalowej gr. min. 0,5 mm, powlekanej obustronnie (plastisol), kolor standardowy remontowanej połaci dachu oraz  połączenia z pozostała połacią dachową,

- osadzenie w połaci dachowej 4 szt. okien połaciowych o wym. ok.90 x 140 cm,

- wykonanie ołacenie połaci dachowej (łaty, kontrłaty),

- ułożenie pokrycia dachu z blachodachówki stalowej gr. min. 0,5 mm, powlekanej obustronnie (plastisol) o wysokości profilu min 40 mm, kolor standardowy,

- ułożenie gąsiorów w kalenicy dachu, wykonanie obróbki blacharskiej wiatrownic, zamocowanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu i obróbek blacharskich o parametrach określonych w punkcie 5,

- wykonanie instalacji odgromowej remontowanej części budynku

- ocieplenie wewnętrzne połaci dachowej 20 cm z płyt z wełny mineralnej z wykonaniem niezbędnego rusztu drewnianego o wysokości łat 60 mm i izolacja paroszczelna z foli pe gr. min. 0,2 mm,

- wymiana części okien w budynku GCK na białe okna z profili 6 – komorowych, wzmacniane wkładkami stalowymi, zestawy szybowe dwukomorowe, z wypełnieniem gazem szlachetnym, współczynnik przenikania ciepła zestawu szyb max. 1,0,

- wymiana obróbek blacharski – parapetów zewnętrznych na blaszane, z  blachy stalowej gr. min. 0,5 mm, powlekanej obustronnie (plastisol), kolor standardowy – jak obróbki blacharskie remontowanej połaci dachowej,

- naprawy tynkarskie i malarskie po wymianie okien,

- pozostałe roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, nie wyspecyfikowane w przedmiarze robót.

Dręszew, lipiec 2010 r.

Opracował: