| l |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4338W WE WSI JÓZEFÓW (GMINA DĄBRÓWKA) NA ODCINKU OD KM 0+462 DO KM 0+680 |  |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | ## NETTO: ## zł | ## BRUTTO: zł |  |
| OBIEKT: | ## CHODNIK I ZJAZDY INDYWIDUALNE PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4338W |  |  |
| LOKALIZACJA: | JÓZEFÓW działka nr ewid. 248 |  |  |
| CPV: | 45233253-7 |  |  |
| INWESTOR: | ##### GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: |  |  |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych	- str. 3

- Przedmiar robót.									- str. 4

- Kosztorys inwestorski sporządzony metodą uproszczoną.	- str. 6

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót przewiduje:

- wykonanie chodnika szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej grubości 
6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, ujętego jednostronnie w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm oraz 
w krawężnik betonowy wystający o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej 
z oporem od strony ulicy (lub obustronnie w obrzeże betonowe),

- wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej grubości 
8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm.

PRZEDMIAR ROBÓT

#### Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4338W 
we wsi Józefów (Gmina Dąbrówka) na odcinku od km 0+462 do km 0+680

| Lp. | Numer SST |  | Opis robót |  | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,218 |
| 1.2 |  | D-01.02.04 |  | Rozebranie istniejących zjazdów z płyt betonowych i betonu wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość, którą wskaże Wykonawca | m2 | 28,00 |
| 1.3 |  | D-02.01.01 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy, chodniki i pobocze drogi wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca | m3 | 105,00 |
| 2. ELEMENTY ODWODNIENIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | D-03.02.01 |  | Wykonanie poboczy drogi ze żwiru płukanego przy grubości warstwy 30 cm | m3 | 43,00 |
| 2.2 |  | D-08.05.02 |  | Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej szarej typu „HOLLAND” o wym. 8(6)x10x20 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej bez oporu | m2 | 40,00 |
| 2.3 |  | D-08.05.02 |  | Wykonanie ścieku pochodnikowego z elementów betonowych (korytek) układanych „jeden na drugim”(2 sztuki) | mb | 4,00 |
| 3. ZJAZDY INDYWIDUALNE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie [ 17 + 16 + 16 + 17 + 17 ] | m2 | 83,00 |
| 3.2 |  | D-04.02.01 |  | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mech. pod zjazdy, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm [ 17 + 16 + 16 + 17 + 17 ] | m2 | 83,00 |
| 3.3 |  | D-04.04.02 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [ 17 + 16 + 16 + 17 + 17 ] | m2 | 83,00 |
| 3.4 |  | D-08.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z bet. C 10/12 [ 9 + 12 + 12 + 2x4 + 9 + 9 ] | mb | 59,00 |
| 3.5 |  | D-08.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 10/12 [ 10 + 24 + 12 + 20 ] | mb | 66,00 |
| 3.6 |  | D-05.03.23 |  | Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem [ 17 + 16 + 16 + 17 + 17 ] | m2 | 83,00 |
| 4. CHODNIKI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | D-08.03.01 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową [ 32x2+35+25+20+35x2+25x2 ] | mb | 264,00 |
| 4.2 |  | D-04.04.01 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [ ( 25,0+12+20+23 ) x 2 + ( 32+40+35+25 ) x 1,5 ] | m2 | 358,00 |
| 4.3 |  | D-08.02.02 |  | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem [ ( 25,0+12+20+23 ) x 2 + ( 32+40+35+25 ) x 1,5 ] | m2 | 358,00 |
| 5. OZNAKOWANIE DROGI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D-07.02.01 |  | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 2 |
| 5.2 |  | D-07.02.01 |  | Zamontowanie tarcz znaków drogowych informacyjnych do gotowych słupków | szt. | 2 |
| 5.3 |  | D-07.01.01 |  | Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych (P10) farbą chlorokauczukową | m2 | 8,5 |

KOSZTORYS OFERTOWY

#### Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4338W 
we wsi Józefów (Gmina Dąbrówka) na odcinku od km 0+462 do km 0+680

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,218 |  |  |
| 1.2 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejących zjazdów z płyt betonowych i betonu wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość, którą wskaże Wykonawca | m2 | 28,00 |  |  |
| 1.3 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy, chodniki i pobocze drogi wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca | m3 | 105,00 |  |  |
| Razem pozycja 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. ELEMENTY ODWODNIENIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D-03.02.01 | Wykonanie poboczy drogi ze żwiru płukanego przy grubości warstwy 30 cm | m3 | 43,00 |  |  |
| 2.2 | D-08.05.02 | Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej szarej typu „HOLLAND” o wym. 8(6)x10x20 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej bez oporu | m2 | 40,00 |  |  |
| 2.3 | D-08.05.02 | Wykonanie ścieku pochodnikowego z elementów betonowych (korytek) układanych „jeden na drugim”(2 sztuki) | mb | 4,00 |  |  |
| Razem pozycja 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. ZJAZDY INDYWIDUALNE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie | m2 | 83,00 |  |  |
| 3.2 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mech. pod zjazdy, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 83,00 |  |  |
| 3.3 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 83,00 |  |  |
| 3.4 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z bet. C 10/12 | mb | 59,00 |  |  |
| 3.5 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 10/12 | mb | 66,00 |  |  |
| 3.6 | D-05.03.23 | Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 83,00 |  |  |
| Razem pozycja 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. CHODNIKI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 264,00 |  |  |
| 4.2 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 358,00 |  |  |
| 4.3 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 358,00 |  |  |
| Razem pozycja 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. OZNAKOWANIE DROGI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 2 |  |  |
| 5.2 | D-07.02.01 | Zamontowanie tarcz znaków drogowych informacyjnych do gotowych słupków | szt. | 2 |  |  |
| 5.3 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych (P10) farbą chlorokauczukową | m2 | 8,5 |  |  |
| Razem pozycja 5. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 5) |  |  |  |  |  |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |  |  |  |  |  |
| #### OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |