# OPINIA  TECHNICZNA

Dotycząca  istniejącego  budynku Publicznej Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum w Józefowie.

- CEL i ZAKRES OPINII TECHNICZNEJ

  - ustalenie stanu konstrukcji fundamentów

  - ustalenie stanu konstrukcji  ścian nośnych i stropu

  - ustalenie stanu konstrukcji więźby dachowej

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - oględziny wizualne  fundamentów

  - oględziny wizualne ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych

  - oględziny wizualne konstrukcji stropodachu

  - informacje od inwestora dotyczące wykonywanych dotychczas remontów elementów konstrukcyjnych budynku.

ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

FUNDAMENTY: ze żwirobetonu  posadowione poniżej poziomu terenu od 110 cm i wyprowadzone ponad teren 20 cm do 90cm w/g wymiarów podanych na jego rzucie.

Fundament jest w dobrym stanie technicznym nie wykazuje pęknięć i rys.

IZOLACJE: ścian fundamentowych i posadzek wykonano z 2ch warstw papy na lepiku ułożonej bezpośrednio na cokole fundamentu i pod posadzkami.

SCIANY : zewnętrzne gr. 40cm z bloczków gazobetonowych ocieplone od zewnątrz styropianem i otynkowane tynkiem akrylowym silikatowej i otynkowane.

Ściany nie wykazują pęknięć i rys , są w dobrym stanie technicznym.

ŚCIANY wewnętrzne gr.24 i 12 cm z materiałów j.w

wysokość podmurówki i pomieszczeń pokazano na przekroju budynku.

Nadproża: żelbetowe wylewane w deskowaniu .

Nadproża nad otworami i drzwiowymi są w dobrym stanie technicznym nie wykazują  rys i pęknięć.

Wieniec: żelbetowy o wymiarach 24 x 24 cm wykonany na poziomie stropu piwnic , parteru i piętra.

Strop:  z płyt  prefabrykowany typu , FERT w module  co 60 cm.

Stropodach  jest w dobrym stanie technicznym.

Kominy: z cegły pełnej palonej. Przewody kominowe  są

drożne i sprawne pod względem technicznym.

Stropo-dach: jednospadowy kryty blachą trapezową

STOLARKA: okienna i drzwiowa typowa

Elementy wewnętrzne

- Podłogi- lastrico i pos. betonowe plus wykładziny podłogowe.

- Instalacja elektryczna  wewnętrzna sprawna.

- Odprowadzenie nieczystości płynnych do szamba szczelnego wykonanego

na własnej działce.

4. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zaopatrzenie w gaz z sieci

gazowej

OPINIA TECHNICZNA: Stwierdzam  na podstawie wizualnej oceny  poszczególnych elementów budynku, że budynek pod wzgledem konstrukcyjnym został wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Projektował:

M. Skibiński

Opracował:

T. Stańczak