UG.2710.06.01.2014 							Dąbrówka, 22.04.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: UG.2710.06.2014

Nazwa zadania: Budowa trasy spacerowo - edukacyjnej w miejscowości Kuligów.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Dotyczy pozycji przedmiaru 10, 11, 12, 13 - Dział "ROBOTY WYKOŃCZENIOWE"

Tablica informacyjna - jaki materiał, wykopy fundamentowe  tablicę. Prosimy o opis.

Latarnia solarna - Na jakim słupie i jakiej wysokości. Wykopy pod słupy? Prosimy o opis.

Kosz na śmieci - Czy metalowy, czy betonowy. Wykop fundamentowy pod kosz. Prosimy o opis.

Ławka parkowa - Betonowa podstawa, siedzisko drewniane?, Czy metalowa podstawa?, jaka długość? Prosimy o opis.

Odpowiedź:

Tablica informacyjna – tablica drewniana w obudowie z kątownika malowanego 5x5cm, ustawiona na 3 słupkach o Ø 5cm, zamocowana na fundamencie z betonu B25, o wymiarach 40 x 40 x 120cm. Elementy tablicy pomalowane farbą do metali w kolorze zielonym.

Latarnia solarna zawieszona na słupie ozdobnym stalowym o wysokości 3 + lampy  LED 2x5W +panel 100W.  Każda latarnia musi być wyposażona w prefabrykowany fundament. Wykonawca dostarczy i zamontuje kompletny zestaw w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przy kalkulacji ceny Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót ziemnych.

Kosz na śmieci - betonowy z wkładem . Nie przewiduje się wykonania wykopu fundamentowego pod kosz.

Ławka parkowa - podstawa betonowa do wkopania w podłożu nieutwardzonym (wersja z przedłużonymi nogami), siedzisko drewniane, długość siedziska 180 cm.

2. Wycena pozycji nr 6 z przedmiaru oparta jest o podstawę KNR 2-31 0104-05, która uwzględnia wykonanie tylko 10 cm warstwy piasku. Istnieje inna prawidłowa pozycja katalogowa dotycząca wykonania warstwy pospółki tj.: KNR 2-31 0104-01 - 20 cm oraz KNR 2-31 0114-02 - dodatek/potrącenie za  1 cm grubości x krotność -5. Zatem 20 cm - 5 cm  = 15 cm, czyli wymagane przez Zamawiającego.

Prosimy o zmianę pozycji 6 Przedmiaru w sposób jak powyżej.

Odpowiedź:

Pozycję nr 6 przedmiaru należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przedmiar robót poz. nr 6 przewiduje "Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm" . Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej i SSTWiOR D-04.02.01. Zamawiający nie zmieni opisu pozycji nr 6 przedmiaru robót, gdyż został on szczegółowo opisany w ww. dokumentach będących załącznikiem do SIWZ i jest wystarczający do przygotowania oferty przez Wykonawcę.

3. Wycena pozycji nr 7 z przedmiaru oparta jest o podstawę KNR 2-31 0114-07, która uwzględnia wykonanie tylko 8 cm warstwy. Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze opartej o katalog KNR 2-31 0114-08 - dodatek za każdy następny 1 cm z krotnością =2. Zatem 8 cm  + 2 cm = 10 cm, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Pozycję nr 7 przedmiaru należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przedmiar robót poz. nr 7 przewiduje " Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm".  Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej i SSTWiOR D-04.04.02. Pozycja nr 7 przedmiaru powinna być wyceniona w oparciu o ww. dokumenty będące załącznikiem do SIWZ, które są wystarczające do przygotowania oferty przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie  doda pozycji w przedmiarze opartej o katalog KNR 2-31 0114-08.

4. Czy nie należałoby dodać pozycji uwzględniających roboty zieleniarskie po zakończonych robotach.

Odpowiedź:

Na etapie przetargu Zamawiający nie przewiduje wykonania robót zieleniarskich.

5. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakresem robót objęto wykonanie: - robót ziemnych, - wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm - ustawienie opornika betonowego wtopionego 12x25x100 wystającego na ławie z betonu C12/15, - wykonanie nawierzchni j z kostki betonowej starobruk (kolor jesieni) o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 o gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.10 cm, - dostarczenie i zamontowanie dwóch ławek; - dostarczenie i montaż dwóch koszy na śmieci; - dostarczenie i zamontowanie dwóch latarni ozdobnych wyposażonej we własne źródło zasilania; - dostarczenie i zamontowanie tablicy informacyjno - edukacyjnej o wymiarach 300x150cm (szczegóły poda Zamawiający) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

Bardzo proszę o doprecyzowanie o jakie latarnie chodzi. Własne źródło zasilania mają wyłącznie lampy solarne. Jeżeli chodzi o lampy solarne to proszę o zamieszczenie informacji jakie parametry mają posiadać.

Odpowiedź:

Szczegółowy opis został podany w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

__________________

/- - /  Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka